Dossier

Technique

Looping

Bien choisir son moteur électrique

(1ére partie)

E. Perinet-Marquet

Lors de la réalisation d’un modèle réduit à propulsion électrique, rien n’est plus difficile que le choix d’une propulsion adaptée. Ce dossier en trois parties a pour but de vous aider en vous proposant un appareil de mesure précis et une série de tests pour ne pas se tromper.

Un peu de théorie :

Si, comme moi, vous êtes passionné de propulsion électrique, vous avez constaté que les données techniques fournies par les fabriquants sur leurs moteurs électriques sont trop souvent insuffisantes pour savoir si notre modèle volera correctement.

Un moteur électrique est un appareil électromécanique qui transforme une puissance électrique en puissance mécanique. Or, un moteur électrique ne peut être parfait, cela ce traduit par des pertes :

- Hystérésis et courants de Foucault (magnétisation et démagnétisation des bobines)

- Frottements (charbons contre collecteur, paliers ...)

- Ventilation (frottements des bobines contre l’air)

- Effet Joule (échauffement)

symbole :

Cela implique un rendement : c’est un coefficient qui exprime (pour un tension donnée) la capacité du moteur à transformer l’énergie électrique en énergie mécanique; plus le rendement est élevé,  meilleur est le moteur : les pertes peuvent être faibles, mais jamais nulles :

Rendement (en %) = (Puissance fournie / Puissance absorbée) * 100

Un bon moteur cobalt-samarium ou néodyme, a un rendement d’environ 85 % alimenté sous sa tension nominale.

En fait, connaissant le rendement pour une certaine tension, il nous manque la puissance absorbée par le moteur donnée par la formule : Pconsommée  = Ucons  * Icons     [Avec P en Watt, U en Volt et I en Ampère] Puissance consommée avec une hélice adaptée : le courant à vide ne donne aucune indication relative au moteur, on constante cependant qu’il vaut » 10 % du courant de travail.

Exemple : I =  2 A à vide : 2 * 10 » 20 A en charge, mais ce n’est pas absolu (voir à la fin).

En fait le moteur a une résistance interne : U = r * I + e’, [Où r est la résistance interne du moteur en Ohm (W), I l’intensité en Ampère qui le parcourt, e’ sa force contre-électromotrice en Volt, et U la tension à ses bornes], connaissant la puissance électrique reçue par le moteur : P = U * I, on a :

Pcons. = r * I² + e’ * I

Où r * I² sont les pertes Joule du moteur : pertes se manifestant par un échauffement et e’ * I est la puissance électromagnétique du moteur [En Watt].

Cas particuliers, détails :

Note : si vous bloquez l’axe de votre moteur, sa puissance mécanique est alors nulle car e’ = 0 V, son couple est alors maximum et I aussi : mais vous risquez de l’endommager gravement : votre moteur se comporte alors tel un résistor et absorbe I maximum !

Cependant dans ces formules, on néglige toutes les pertes (sauf Joule), le seul moyen de tout calculer le plus précisément possible est de mesurer la résistance interne du moteur à vide avec Ohmmètre branché aux bornes du  moteur, veillez à avoir le minimum de résistances de contact (soudures : pas de pinces crocodiles  ...), seulement, un Ohmmètre de ce type est quasi introuvable : essayez avec un pont de Wheatstone, et faites plusieurs mesures (30) dont on fera une moyenne car elles seront toutes différentes étant donné l’ordre de grandeur (on soustraira les résistances de contacts, qu’on calcule par différence de la valeur et d’une résistance étalon). Nous obtenons : 7 * 10-2  ohms : l’ordre de grandeur se situe entre le dixième et le centième d’Ohm.

Schéma :

Les nouvelles expressions sont donc :

U = rI + e’ +  åpertes

P = rI² + e’I +åpertes

[Avec P en Watt, r en Ohm, I en Ampère, e’ en Volt et åpertes  en Watt].

On mesure U0 et I0 aussi à vide : P0 = rI0² + P(frottements+ventilation) = U0 * I0, car à vide : e’ » 0 V. Comme on a U0, I0, et r : on en déduit les pertes par frottements et ventilation.  On recommence l’opération avec l’hélice : or, r ne

varie pas avec la tension, mais avec la température, les mesures doivent donc se faire rapidement, dès la mise sous tension.

On a alors : P = rI² + e’I + åpertes = U * I, on a U, I, r, et les pertes par frottements et ventilation, on en déduit les pertes par Hystérésis, courants de Foucault et effet Joule : mais e’ nous est inconnue : sous la tension nominale, le constructeur donne le rendement, or : Pf = R * Pa  , et  e’I est la puissance électromagnétique donc Pf : e’ = Pf / I, on peut donc calculer toutes les pertes.

Notez que l’on a supposé que l’expression des pertes par frottements et par effet Joule est identique à vide et en fonctionnement (c’est vrai pour l’effet Joule : RI², mais R peut varier avec la température), les frottements sont constants si l’on travaille au même régime de rotation (il faut ajuster la tension). Attention : au démarrage il y a une pointe d’intensité car le moteur ne tourne pas encore : e’ = 0 V  : I = U / r !)

Si l’on suppose qu’à part les pertes par effet Joule, les autres sont constantes : on peut alors calculer le rendement en tous points (les pertes par Hystérésis et courants de Foucault varient malheureusement !)   Si ces pertes n’ont pas d’expression comme rI², c’est qu’elles varient selon les moteurs (et parfois avec I), préférez leur expression en Watt.

Si l’on désire connaître le moteur étudié plus en détail, il faut alors le relier à un autre moteur qui fonctionnera en génératrice et dont on connaîtra les performances pour ce mode fonctionnement : il suffit de mesurer U et I produits. (voir calcul et schéma).

Et l’hélice ?

L’hélice a aussi un rendement (on compte environ 60%, voir plus loin), si bien que si vôtre moteur absorbe par exemple 21 ampères sous 7.2 V, on a : Pcons = 21 * 7.2  » 150 watts absorbés mais seulement : (70/100) * 150 » 105 watts sont fournis à l’hélice (si Rmoteur = 70 %) qui n’en retransmet que : 105 * .63 » 67 watts :  cela sera-t-il suffisant pour votre avion ? Pour la voltige ou pour apprendre ?

C’est la raison pour laquelle j’ai réalisé un dynamomètre afin de mesurer la traction exercée par le moteur avec

tel ou tel type d’hélice ou de réducteur, une série de graphiques nous permettant alors de déterminer le point de

fonctionnement du moteur et de l’hélice : le groupe moto-propulseur.

Avec quels paramètres délivre-t-il la meilleur traction ou développe-t-il la plus grande puissance tout en préservant l’autonomie et le poids si précieux ?

Réalisation d’un dynamomètre, principe et fonctionnement :

La précision des mesures effectuées est essentielle pour l’aboutissement de notre projet, nos pires ennemis sont donc les pertes par frottements. Nous avons choisi un système à chariot que vous pourrez adapter selon  vos besoins, mais sachez qu’il est aussi possible de réaliser un système à parallélogramme ou encore vertical.

Sur une planche en contre-plaqué très plane, un chariot portant à son extrémité le moteur et son hélice oscille horizontalement, l’autre extrémité est retenue par un ressort à spires jointives fixé à la planche : c’est la longueur de son élongation qui donne la traction engendrée par le moteur : T = k * x.

[Où T est la force de rappel du ressort en Newton, k sa raideur en Newton/mètre et x la distance par rapport

à l’origine, en mètre]

Afin de limiter les frottements, il suffit de diminuer les surfaces de contact entre les roues et la planche : on utilise un profilé en aluminium sur lequel roule un roulement à billes, l’idéal étant un tube, mais cela pose des problèmes de fixation. Pour éviter de dévier le flux de l’hélice, donc de la rendre moins efficace, et de freiner le chariot, le moteur sera avancé d’environ 30 cm, et le chariot sera équilibré par la batterie, fixée avec du double-face de l’autre côté.

Les autres instruments nécessaires à ces mesures sont :

- Un voltmètre : même en compétition on ne dépasse pas 36 V en tension continue : pas de problème.

- Un compte-tours : identique à ceux utilisés en thermique. (type bipale)

- Un Ohmmètre : il doit être précis à 10-2 W (ou un pont de Wheatstone avec un millivoltmètre).

- Un ampèremètre : attention, les intensités peuvent atteindre 40 A en tension continue, voire plus en F5A/F5B, c’est la raison pour laquelle nous avons construit le nôtre.

- Un anémomètre : comme ceux utilisés par les parapentistes (de 0 à 30 m.s-1)

- Un niveau à bulle de maçon : contrôle de l’horizontalité du plateau (pas de porte-à-faux).

- Notre dynamomètre : étalonnage avec une bouteille plus ou moins remplie d’eau et pesée.

- Calculatrice ou ordinateur : pour la précision, la vitesse de calcul et les graphiques.

Note : des appareils analogiques et précis sont recommandés pour l’exactitude des mesures, les pertes sont réduites avec des connecteurs dorés à l’or (pas de panne radio), des câbles les plus courts possibles de 1.5 à 2.5 mm de Æ (voire 4 mm pour la compétition) et seront mesurées dans la partie 2. (Il ne faut rien négliger !)

Matériel nécessaire :

- Support : contre-plaqué 5 plis en 100/10 d’épaisseur, 60 * 30 cm suffisent. (1 pièce)

- Chariot : contre-plaqué 5 plis en 100/10, 24 * 30 cm. (1 pièce)

- Bâti : profilé en aluminium, forme de U : 28 * 2.5 * 1 cm. (1 pièces)

- Equerres : profilés en aluminium non anodisés, 100 * 2.5 * 2.5 cm. (2 pièces)

- Roulements : Diam. ext. : 1.9 cm, diam. int. : 0.6 cm, 8 billes. (8 pièces)

- Axes : vis à métaux à tête six pans creux, Æ = 6 mm, L = 4.1 cm, écrous en conséquence. (8 pièces)

- Fixation : équerres en alu. (avec  « haricot »). (4 pièces)

- Rondelles en acier : Æext = 1.2 cm, Æint = 6 mm. (16 pièces)

- Vis : Vis à bois en inox : 1 * 0.3 cm, crochets de fixation Æ = 3 mm. (10 pièces)

- Ampèremètre de tableau : jusqu’à 30 A, voire plus.

- Câble, boîtier (9 * 6 * 3 cm), fiches dorées ou fiches bananes (compatibles et moins chères).

- Variateur : doit supporter U et I demandés, avec une sécurité de coupure en décharge si BEC.

Note : il n’est pas nécessaire d’utiliser du contre-plaqué aviation.

Schéma :

Réalisation :

Découpez les équerres aux dimensions exactes de votre plateau en longueur, et percez un trou de 3 mm de diamètre tous les 15 cm environ à compter du premier trous situé à 2 cm de l’extrémité.

ATTENTION : ne touchez pas les équerres avec le mandrin de la perceuse, vous les endommageriez. Répétez l’opération pour la deuxième équerre.

Fixation des équerres : ATTENTION : elles doivent êtres parallèles au demi-millimètre près sur toute la longueur : placez les symétriquement de chaque côté, et introduisez la planche qui constituera le chariot de façon à les monter parallèles. (sa découpe doit être parfaite et 5 mm moins large que la distance qui sépare les deux équerres).

Percez sur 5 mm de profondeur environ le support en vous aidant des trous des équerres mises en place, vérifiez le parallélisme une dernière fois et vissez (vous pouvez les plier légèrement  pour parfaire le parallélisme).

Le chariot : fixez la première équerre à 5 cm du premier bord, fixez la seconde et vérifiez leurs alignement, opération identique pour les équerres avant à 5 cm, vous pouvez modifier ces valeurs selon votre matériel, mais tracez l’emplacement des trous à l’avance et préférez une perceuse à colonne pour la précision.

Préparez ensuite les vis à six pans creux : une première rondelle, un roulement, une autre rondelle, passez les ensuite dans les équerres : une dernière rondelle et un écrou pour fixer, ajustez la position au travers du

« haricot » et serrez, répétez quatre fois l’opération.

Les roulements horizontaux sont aussi fixés au moyen de pattes en acier avec un « haricot », fixés en diagonale (à gauche ou à droite) et éventuellement limés pour ne pas frotter. A travers lesquelles, on ajuste la position de la vis et du roulement avec le même nombre de rondelles que précédemment.

Afin que le souffle de l’hélice ne contre pas l’avancée du chariot, nous avons fixé le moteur sur un profilé en aluminium en forme de U, qui avance le moteur d’environ 25 cm, le moteur est maintenu à l’aide de bracelets de caoutchouc, ce qui est suffisant, mais si vous craignez qu’il ne s’arrache, utilisez un collier ‘Serflex’, fixez le support des rails sur la table avec un serre-joint, veillez cependant à la longueur des câbles qu’il ne faut en aucun cas prolonger.

L’ampèremètre :

Dans le boîtier en plastique, réalisez un trou aux dimensions légèrement inférieures de 1 mm à celle de l’ampèremètre, coupez environ 10 cm de câble noir et rouge (- et +) et étamez chaque extrémité. Percez deux trous dans le boîtier dont le diamètre est égal à celui des câbles, soudez les câbles à l’ampèremètre, collez-le dans le boîtier, sortez les câbles, fermez le boîtier et vissez à l’autre extrémité des câbles, des fiches bananes (mâle : + rouge, et femelle : - noire).

Vérifiez son fonctionnement dans un circuit de charge par exemple.

Si vous avez comme moi un multimètre électronique qui s’arrête à 10 A, sachez qu’un ampèremètre n’est rien d’autre qu’un voltmètre qui mesure une différence de potentiel (tension) aux bornes d’un résistor ou conducteur ohmique de faible résistance R. A ses bornes se vérifie la loi d’Ohm : U = R * I,

[Avec U en Volt, R en Ohm et I en Ampère].

Donc : on fait passer un courant de valeur inconnue dans un résistor dont la résistance est connue, et l’on mesure la tension à ses bornes : on a I : I = U / R, ce résistor est appelé « shunt » et se branche en dérivation, vous pouvez utiliser ce principe pour calculer I qui arrive au moteur, en demandant au fabriquant de votre Voltmètre, vous en obtiendrez peut-être un adapté.

ATTENTION : votre résistor va chauffer : P = U * I = R * I² : pertes par effet Joule.

Sinon, vous pouvez vous le fabriquer, ATTENTION : en série les résistances s’ajoutent, en parallèle, ce sont les conductances : C = 1 / R,  [En Siemens]. Préférez toutefois notre ampèremètre de tableau, c’est plus simple, on ne risque pas de « griller » notre si précieux Voltmètre, et on peut faire deux mesures à la fois.

Dossier

Technique

Looping

Bien choisir son moteur électrique

(2ème partie)

E. Perinet-Marquet

Après avoir en première partie de ce dossier, fabriqué un dynamomètre et un ampèremètre, nous allons maintenant les utiliser en mesurant le plus précisément possible, les données qu’il nous manque pour bien choisir notre moteur électrique, voici la méthode avec un exemple :

Etalonnage :

Connaissant la raideur de votre ressort et la formule donnée plus haut, vous pouvez calculer la traction. (ATTENTION : elle sera en Newton). Pour la calculer, il suffit de mesurer T et d : k = T / d [En N/m].

Vérifiez que votre plateau est bien horizontal, centré, équilibré avec un niveau à bulle de maçon, sans quoi le poids interviendrait de façon gênante (il est compensé, voir plus loin) : choisissez un ressort dont l’élongation est maximale pour la traction que l’on veut mesurer (il ne faut pas dépasser la limite d’élasticité !).

Avec les mécano, lego ou autre fisher technique de vos enfants, réalisez une poulie avec un support, qui servira de renvoi d’angle à 90°, sur cette poulie coulisse une ficelle reliée au chariot et à une bouteille d’eau minérale à l’autre extrémité, remplie d’eau tous les 25 grammes; à chaque extension du chariot retenu par le ressort, notez sur le côté la distance parcourue sur un morceau de papier fixé sur un support. (= échelle)

Prenez toujours la même référence sur le chariot et prévoyez différents jeux d’échelle si vous devez utiliser plusieurs ressorts différents. Fixez solidement le papier avec les graduations et marquez à quel  ressort il correspond, surtout, ne modifiez pas sa position sur le bâti.

Voici maintenant un calcul théorique pour calculer les frottements mécaniques : Inclinez le plan de 45°(ou x° si x < 90°), et relevez la traction donnée par le ressort, pesez ensuite le chariot :

Bilan des forces appliquées au chariot :

- Son poids : Vertical, dirigé vers le bas, en Newton :  P = m * g   (g = 9.80665 N / kg à Paris).

- Réaction du support : Verticale, perpendiculaire au support, norme inconnue : R.

- Force de rappel du ressort : Horizontale, dirigée vers l’arrière du chariot, élongation mesurée : T.

- Frottements : Horizontaux, dirigés vers l’arrière, norme inconnue (nulle ?) : F

Note : les forces sont assimilées à des vecteurs définis par : un sens, une direction, une norme, un point d’application. Nous assimilerons le chariot à son centre de gravité : forces appliquées en G. S’il y a des frottements, le solide est pseudo-isolé :  projection des forces dans le repère :

P (P * COS(45) ; P * COS(45)). R(0 ; R). T(T ; 0). F(F ; 0).

Principe d’inertie : le solide est à l’équilibre : { -(P * COS(45)) + T + F = 0

{ -(P * SIN(45)) + R = 0

Remplacez les valeurs : vous devriez trouver : F » 0 N : (-m * 9.81 * COS(45°)) + (k * x) » 0 ?

Vous pouvez remplacez (k * x) par la valeur de la traction (en kilogramme(s)) * 9.80665.

Nos résultats : m = 725 g, T = 515 g : F » 2.3 * 10-2 N » 0 ou » 0.5 % : constant dans notre cas.

Etude théorique :

Bilan des forces appliquées au chariot :

- Son poids : Vertical, dirigé vers le bas, en Newton :  P = m * g.

- Réaction du support : Vertical, dirigée vers le haut, norme inconnue : R.

- Force de rappel du ressort : Horizontale, dirigée vers l’arrière du chariot, élongation mesurée : T.

- Traction de l’hélice : Horizontale, dirigée vers l’avant, norme inconnue : F.

Note : les forces sont assimilées à des vecteurs définis par : un sens, une direction, une norme, un point d’application. Les frottements ne sont pas pris en compte (voir plus haut). Nous assimilerons le chariot à son centre de gravité : G

Démonstration :

Utilisons le référentiel Terrestre considéré comme Galiléen, notre système est le plateau dit isolé puisque soumis à aucun frottement, appliquons le principe d’inertie :

Système isolé, si  : F=0alors : VG = constante.

Au repos, le chariot est à l’équilibre : donc : VG = 0 m.s-1, donc :

P+R+T+F=0

Or, au repos : T = F = 0 N, on a donc :P+R=0, d’où : P = R (en norme).

Or, si vous mettez les gaz à fond, le ressort s’étire puis atteint une valeur de traction sur laquelle il reste tant que la batterie le permet, le chariot est donc à l’équilibre.

Puisque : P =  R (en norme), on a alors :

T=- {F : dans le sens du déplacement, car la force exercée par le ressort est opposée au sens du déplacement, on a donc en norme : T = F, la traction exercée par l’hélice est égale (en norme) à la force de rappel du ressort, c’est pourquoi l’élongation du ressort donne la traction exercée par l’ensemble : moteur / hélice.

Application : étude de moteurs :

Pour faciliter l’implantation des différents éléments tels que le récepteur radio, la batterie ..., n’hésitez pas à rajouter quelques crochets, des bracelets de caoutchouc et de la mousse sur votre chariot.

Désormais, notre dynamomètre est assemblé et fonctionnel, vérifions le bon fonctionnement des instruments de mesure : contrôle de la radio, du voltmètre et de l’ampèremètre, l’anémomètre, le compte-tours, utilisez bien des contacts dorés à l’or fin pour les connections que vous réutiliserez en vol.

Enfin, chargez la batterie juste avant les mesures car elle peut se décharger de 1 à 10 % de sa capacité par jour, de plus n’hésitez pas à utiliser une batterie de capacité importante pour, si besoin est, prolonger le test.

Mesures :

Fixez le moteur sur le bâti, fixez l’hélice, la batterie, le récepteur, le variateur, vérifiez qu’il n’y a pas de vibrations, et, si besoin est, refixez le moteur sur un bout de caoutchouc  (vérifiez l’alignement, la longueur du profilé).

ATTENTION : le voltmètre se branche en dérivation, aux bornes du moteur, et l’ampèremètre en série entre la sortie du variateur et le moteur pour bien mesurer ce qui est consommé par le moteur.

Fixez les instruments, mettez le chariot au neutre, dernière vérification des fixations et alignements : montage sans ‘jeu’, allumez le voltmètre, l’ampèremètre, le compte-tours, l’émetteur gaz coupés puis enfin le récepteur.

Muni d’un papier préparé à l’avance comme le tableau 1, mettez les gaz pour obtenir la tension maximale à mesurer, une fois celle-ci obtenue, relevez l’intensité, la traction, le nombre de tours, la vitesse puis passez à la valeur suivante, et ainsi de suite.(on commence par la plus élevée pour moins vider la batterie)

Note : si vous désirez faire des mesures sur de plus gros moteurs, ou plus longtemps, utilisez une batterie de voiture type 12 V de plus grosse capacité qui ne ‘s’agenouillera’ pas tout de suite, et un variateur qui accepte 12 V en entrée (voir plus : jusqu’à 30 V).

Mesure des pertes :

Une fois vos mesures terminées, éteignez le variateur seulement (s’il est du type BEC, autrement, éteignez l’ensemble radio) et débranchez le voltmètre et l’ampèremètre (pour ne pas mesurer deux fois les pertes provoquées par ce dernier).

Branchement du voltmètre : le pôle + relié au plus (rouge) de la batterie et le - (noir) au pôle négatif du moteur : remettez sous tension le récepteur puis mettez les gaz au maximum : le voltmètre vous indique une tension (différence de potentiel) : ce sont les pertes entre le moteur et la batterie, relevez-la et éteignez.

Voyons, 2 W annoncés par le constructeur de l’ampèremètre, et 320 millivolt perdus sur notre montage, cela prend en compte le variateur, les câbles, les connections, précision du voltmètre données par le constructeur :

Gamme de 18 °C à 28 °C : ± 0.5 %, soit 1 % (négatif et positif).

Frottements mécaniques : considérés comme négligeables grâce aux roulement à billes et au support moteur.

Exemple : 21.5 A consommés sous 7.47 V » 160 W

- Pertes ampèremètre : 2 W sur 160 W = 1.25 %

- Pertes câbles + connexions + variateur  : 320 mV à 1 % près sur 7.47 : (100 / 7.47) * 0.32 » 4.32 %

P = U * I : (DP/P) = (DU/U) + (DI/I)

TOTAL = (0.32/7.47) + ((2/7.47)/21.5) » 5.53 % : correct mais sans plus, on a déjà une idée valable, vous pouvez améliorer ce résultat avec des câbles encore plus courts, et un ampèremètre plus sensible.

Note : cette mesure prend en compte les pertes dues au variateur, câbles, instruments : connections entre l’entrée (la batterie) et la sortie (le moteur), bien que négligeable pour notre variateur : données constructeur : Rinterne (variateur) = 0.008 W, on mesure la puissance qui arrive au moteur : U = R * I : 0.008 * 21 = 0.168 V, donc, les pertes dans les connecteurs et les câbles sont de  : 0.32 - 0.168 = 0.152 V : R » 7.238 * 10-3 W !

Les conducteurs ont une résistance : R = r * (L / S), [R en Ohm, r la résistivité en Ohm.m, L en m, S en m²].

r pour le cuivre : 1.72 * 10-8 W.m, pour l’acier doux : 10 * 10 -8 W.m, pour le nickel chrome : r » 104 * 10-8 W.m, sur nos 68 cm de câble; R » 6.618 * 10-3 W , (S = p * R², où R est le rayon en mètres) donc :

Rconnexion = (7.238 * 10-3 - 6.618 * 10-3) / 2 » 3 * 10-4 W car il y a 2 fiches dorées aux bornes du Voltmètre.

Exploitation des résultats :

Désormais, la phase expérimentale est terminée, éteignez la radio, débranchez et éventuellement, rechargez votre batterie pour une autre série d’essais, si besoin est, refaites des essais avec une autre hélice, réducteur ..., les combinaisons possibles sont nombreuses ...

Avec une calculatrice, remplissez les colonnes du tableau  avec les formules données. Mais si vous utilisez  un calculateur scientifique, faites les calculs avec tous les chiffres après la virgule, et n’arrondissez que le

résultat !

Calculs :

Pour connaître le couple fourni par le moteur à l’hélice, nous avons :P=F.V, c’est un produit

scalaire, si vous préférez : P = F * V * COS (angle que les vecteurs forment) : dans notre cas : 0 °, donc :

P = F * V [Avec P fournie en Watt, F en Newton et V en m.s-1] , Pfournie = C * w donc : Pf = C * 2p * f, d’où :

C=P2pf

[Avec C en Newton.mètre, P en Watt, f en tours / seconde : vitesse angulaire]. Rappel : 1 N.cm = 0.01 N.m !

Un couple, c’est une somme de moments de forces : C = + d  * F  [Avec C en N.m, d en mètre et F en Newton].

Afin de calculer le rendement de l’hélice et la vitesse approximative du modèle en vol, on réalise les mesures avec le modèle monté sur le banc : on considère la vitesse de propagation de la colonne d’air brassée par l’hélice comme si celle-ci était dans un tube, au lieu de la vitesse d’évolution du modèle.

Or : Pf = F * V, donc : R * Pabsorbée = T * V, donc :

R=T∗VP

[Où T est la traction en Newton, V la vitesse en m.s-1, P la puissance absorbée par l’hélice ou fournie par le

moteur en Watt, et R le rendement de l’hélice].

Note : la vitesse sera mesurée sur le banc avec l’anémomètre placé derrière l’hélice (endroit dégagé, sans vent),   à la lumière du jour (pas de stroboscopie entre l’éclairage et le compte-tours : mesure en bout de pales).

Notez que le fait de multiplier le pas de l’hélice par son régime de rotation en tours par secondes donne un ordre de grandeur à » 10 % près, on multiplie par 0.0254 le pas pour transformer les pouces en mètres, et le régime s’exprime en tours par seconde.

Cela dit, déterminons le Cx :

Les frottements exercés par l’air sur votre avion valent : F (N) = 0.5 * r * S * Cx * V²

Leur puissance vaut donc : P = 0.5 * r * S * Cx * V3, car P = F.V, mais : COS(180°) = -1 !

[Avec : P la puissance en Watt, r la masse volumique de l’air en kg / m3, S la surface de l’aile en m², V la vitesse

en m.s-1].

Le Cx est donc le coefficient de traînée, la traînée ainsi que la faible composante du poids sont compensés par la

traction fournie par l’hélice (voir plus loin) donc : 0 < Cx < 1.

Cx = (T - P * COS(a)) * 2 / (r* S * V²)

On a donc :

Remarque : le Cx est une constante (pour une incidence constante).

ATTENTION : T est la traction fournie par l’hélice (mesurée en g), en reprenant l’exemple cité plus haut :

S » 2000 cm², V= 17 m.s-1 , T = 4 N, r = 1.293 kg / m3, P = 0 N car COS(90°) = 0 : vol à plat , donc :

Cx = 8 / (1.293 * 0.2 * 289) » 0.1

Et le Cz ?

Le Cz, coefficient de portance, est aussi une constante et a la même expression littérale que le Cx, il suffit de remplacer S par la valeur de la surface portante (pas l’empennage) : Portance (N) = 0.5 * r * S * Cz * V², notez que nous avons considéré un vol à l’horizontale, une étude plus approfondie comportera au moins une variation de l’incidence : Si = x° = S / COS q : où q est l’angle d’incidence et Si = x° la valeur de la surface projetée pour une incidence de x° : pour cette courbe, n’oubliez pas de limiter les valeurs de la puissance entre deux tensions données : (Ex : de 6 à 9.6 V) donc deux vitesses, cette courbe s’appelle la polaire de l’aile, S = cte. (voir schéma)

Pour faire évoluer notre modèle, l’hélice doit fournir une force : à l’équilibre dans la masse d’air, animée d’une vitesse, on a : T = Px + Rx, car la composante du poids en ordonnée est compensée par la portance : Rz = Pz.

On a donc : T(N) = (P * COS(a)) + (0.5 * r * S * Cx * V²); et : (0.5 * r * S * Cz * V²) = (P * SIN(a))

[Avec T en Newton, a en degrés, r en kg/m3, S en m², V en m.s-1] voir schéma.

Donc : Cz =  (2 * P * SIN(a)) / (r * S *  V²) » 0.2625, S » 2000 cm², V= 17 m.s-1 (mesurée), P = 9.81 N car SIN(90°) = 1 vol à plat, r = 1.293 kg / m3. Note : le Cz peut-être supérieur à 1

Or : Finesse = Cz / Cx, ce rapport varie avec l’angle d’incidence, le maximum est atteint pour un angle d’incidence optimum, en théorie : en laissant planer le modèle à 1 km d’altitude, celui-ci planera sur une distance de : (Cz/Cx) km, la finesse de l’aile est analogue à un rendement de celle-ci.

Donc, d’après la formule et au coefficient k, près : (P * COS(a)) + (0.5 * r * S * Cx) (ou Cz), la traction est

fonction du carré de la vitesse : pour doubler la vitesse il faut multiplier la puissance par  : 2^2 = 4 * k  :

Thélice = V2 * k, (vol à plat), notez que la portance diminue lorsque l’altitude augmente : c’est r qui décroît.

Pour une hélice : la puissance absorbée varie avec le cube du régime de rotation, et la puissance varie avec

la puissance quatre du diamètre : Phélice = Æ4 * k  et  Phélice = n3 * k.

Le graphe n°2 représente une courbe très intéressante : l’évolution de la traction en fonction de la vitesse du modèle : basée sur la formule donnée plus haut, un taux de montée de 15°, 5° d’incidence sur le Mosquito :

Vous avez peut-être remarqué que les valeurs données dans les exemple cités plus haut sont ceux du Power  600/19 avec une hélice de 7“ * 3“, montés sur le Mosquito, plan paru dans le Looping n°5.

Calcul d’autonomie :

Connaissant la consommation du moteur, et la capacité du pack d’accus, on peut déterminer l’autonomie : Exemple : 17 A avec un accu de 1700 mAh : 1.7 A en 1 heure donc 10 fois plus en dix fois moins de temps

donc : 6 minutes : si la consommation est constante.

Tableau n°1 :

Dossier

Technique

Looping

Bien choisir son moteur électrique

(3ème partie)

E. Perinet-Marquet

Maintenant que nos mesures sont effectuées, terminons les calculs commencés en partie 2 afin de remplir le tableau n°1, traçons les graphes et interprétons les résultats quant aux performances de notre moteur :

L’ensemble de propulsion :

Voici donc les résultats pour un Power 600/19 avec une 7”*3” de Robbe en prise directe, bien qu’ils soient identiques aux Speed de Graupner, donc sans différences. Avant toute mesure, les moteurs ont été rodés au minimum 5 heures sous 3 Volt à vide (Unominale / 2), afin que les charbons « épousent » parfaitement le collecteur (ou plus longtemps, il ne faut pas avoir trop d’étincelles entre les charbons et le collecteur). Notez que l’on a utilisé l’hélice et l’antiparasitage (1 condensateur chimique de 0.47 mF et deux de 10 nF, contre les parasites HF provoqués par les étincelles) recommandées pour ce type de moteur par le constructeur, n’hésitez pas à équilibrer l’hélice, et à utiliser un carter noir pour mieux dissiper la chaleur.

ATTENTION : dès que le moteur a besoin d’intensité, alors la tension chute aux bornes de la batterie, en fonctionnement, il ne faut plus compter que sur 1 V par élément, voire moins, si vous avez par exemple une batterie de 7 éléments = 8.4 V, entre le système BEC et les pertes, vous aurez au maximum 7.5 V aux bornes du moteur (et encore ...) : la batterie se comporte comme un générateur d’intensité (I est constant), et comme elle a une résistance interne, sa tension chute : U = e - r * I, [Avec U en Volt, r en Ohm, I en Ampère, et e la force électromotrice en Volt (encore appelée tension à vide : quant I = 0 A)].

La puissance que la batterie délivre vaut donc : Pfournie = e * I - r * I², avec les unités que vous connaissez déjà,

e * I est la puissance électrique engendrée et r * I² les pertes par effet Joule, si vous préférez :

Pengendrée = Pfournie + Pertes.

En décharge la batterie se comporte donc comme un générateur, mais en charge comme un récepteur. Pour la charge, préférez un système DPeak, à charge pulsée ou à minuterie : le double de la capacité pendant une demi-heure, surtout pas de cordon de charge qui fatigue la batterie quand il ne la détruit pas.

ATTENTION : si vous utilisez un système BEC (Battery Eliminator Circuit) qui alimente aussi le récepteur avec un seule batterie, soit une économie de 120 g, celui-ci coupe aux environs de 5 V l’alimentation du moteur, donc pour une batterie de 6 V la coupure interviendra plus tôt que pour une batterie de 8.4 V.

De plus, la tension chute aux bornes de la batterie (voir plus haut) : mais quand ‘BEC’ coupe : I = 0 A, donc U remonte (» e’) au point de repasser au dessus de 5 V, si vous relancez alors le moteur, la batterie se videra dramatiquement et c’est le crash assuré !

Pour cette puissance consommée de 150 W, le power 600/19 exerce une traction de 400 g à 12 500 t/min, ce qui est très raisonnable : un calcul plus empirique dit : traction de 400 g : fait voler un avion de : 0.4 * 2 = 0.8 kg, évidemment ce résultat est variable, mais donne déjà une très bonne idée, cela dépend de la surface alaire, de l’envergure, de la traînée (voir calcul du Cx et tableau). Une autre méthode empirique dit que pour faire correctement voler un avion il faut environ 100 W consommés au kilo, mais pour les amateurs de voilure tournante, il faut multiplier ce chiffre par 2.5 environ.

Méthode :

Avec du papier millimétré et/ou un ordinateur, nous allons maintenant exploiter ces résultats afin de déterminer le point de fonctionnement du moteur : en fonction de certains critères que l’on a choisis en priorités, on trace des courbes déterminant les conditions idéales d’utilisation du moteur et d’une hélice pour notre modèle : attention à ne pas oublier les surcroîts de poids avec la batterie, le réducteur ..., et sachez qu’une plus grande hélice tourne moins vite mais a un meilleur rendement.

Nous tracerons un graphiques pour être sûr de notre choix mais vous pouvez en faire plus ou moins, avec ce graphe on a une bonne idée sur le moteur, de plus le graphique 1 permet de faire des comparaisons facilement avec d’autres moteurs.

Pour ce faire, nous avons utilisé l’outil informatique : Excel 5.

On place en abscisse du graphique la traction car c’est finalement ce que l’on veut connaître, et en ordonnée

tous les autres paramètres qui varient avec U : voyez l’exemple !

Dans cet exemple, nous avons utilisé deux moteurs ferrite dit « bas de gamme », mais ce sont les modèle les plus couramment utilisés, vous pouvez aussi tester des moteurs néodyme, samarium-cobalt ..., notez que le chariot du dynamomètre est aussi utilisable pour les possesseurs de moteurs thermiques sans grandes adaptations sauf peut-être une peinture anti-carburants. Vous pouvez aussi directement monter votre modèle sur le chariot si ce n’est pas un petit gros : les mesures seront encore plus proches de la réalité du vol !

Conseils de propulsion :

Veillez toujours au bon refroidissement du moteur, par exemple avec une turbine (additionnelle ou inclue), et une ventilation : entrées d’air type NACA (cf. Looping n° 34). Préférez des moteurs montés sur roulements à billes qui remplacent avantageusement les paliers en bronze.

Essayez avec un réducteur monté sur roulements et une grande hélice (au moins 10 pouces).Pensez aussi à survolter un moteur : prévu pour 7.2 V, alimentez-le en 8.4 V, on y gagne souvent, voyez les courbes...

Le power 600/24 a un meilleur rendement que le power 600/19 : 4 % supérieur, de plus il est monté en série avec un manteau magnétique, ce qui augmente son couple mais sa masse totale est 25 grammes plus élevée, ces deux moteurs ont donc deux champs d’applications qui leur sont réservé : 7.2 et 8.4 V.

Cependant, si la place ne vous manque pas et 100 grammes en plus non plus, alors je vous conseille de monter le 600/24, un peu plus puissant, avec un meilleur rendement, et un couple plus élevé, il peut donc entraîner des hélices de diamètre plus important, et consomme légèrement moins que le 600/19 sous la même tension : l’autonomie croît, si cependant vous avez un petit modèle, préférez un speed 400, ou le Speed 600/19 BB survolté (d’1.2 V, dans la plage de tensions recommandées).

Conversions :

- 1 Cheval-vapeur = 736 W = 75 kg.m.s-1

- 1 Volt-Ampère  = 1 Watt sous une tension continue

- 1 kg poids = 9.80665 newtons » 9.81.

- 1 pieds = 30.48 cm

- 1 pouce = 2.54 cm

- 1 m.s-1 = 3.6 km.h-1 , ce qui revient à : ‘mètre(s) par seconde’ : m / s.

- Energie (Joule) = Puissance (Watt) * Temps (secondes) : calculez l’énergie fournie par la batterie !

- Et : 1 calorie » 4.1868 joules » 1.163 * 10-6 kw.h

« Trucs » :

Voici un « truc » que j’utilise et qui marche très bien, pour éviter les courts-circuits, nous entourons les connecteurs dorés d’une gaine thermorétractable, mais il faut beaucoup la chauffer pour qu’elle se rétracte !

Comme chacun sait, ni l’or, ni le plastique ne rouillent : plongez vos connexions dans l’eau bouillante et en dix secondes, on obtient un résultat parfait (prévoyez 2 mm de gaine en plus à chaque extrémité).

ATTENTION : ne plongez pas le + et le - à la fois : vous feriez un court-circuit (au moins pour la batterie !)

Entretien des moteurs et roulements à billes : un moteur doit être correctement rôdé, ventilé, utilisé dans sa plage de tensions et parfois coupé en vol lorsque non nécessaire, non corrodé, les paliers en bronze seront graissés avec une huile minérale pour voiture, de bonne qualité. Les paliers avec des roulements à bille seront nettoyés au pétrole ou white-spirit puis légèrement lubrifiés avec une huile très fluide type arme ou machine à coudre. Le tout doit être rangé à l’abri de l’humidité car la transpiration des doigts suffit à faire rouiller l’acier très dur des roulements à billes.

Le vent : celui-ci intervient bien entendu dans le comportement en vol : de face il faut ajouter les vitesses du modèle et du vent, vent dans le dos : on les soustrait, lors des calculs et mesures, nous avons évidemment fait abstraction des modèles qui possèdent : train rentrant, volets, aérofreins, hypersustentateurs, becs ...

Effets de l’altitude, de la chaleur : diminution de la portance (car r décroît), de la traînée, de la traction de l’hélice, de la puissance du moteur, mise en virage du modèle : cas non considéré : interviennent d’autres surfaces, une accélération tangentielle voir centrifuge, une vitesse angulaire, sachez seulement que le facteur de charge N, vaut : N = (Portance en virage / Portance en vol rectiligne)  [Portance en Newton].

En descente, le poids intervient de façon différente : voyez l’autre schéma pour la composante du poids. Enfin, soudez le maximum de connexions : pas de faux contacts, ni coupures et moins de résistance de contact, même pour les batteries (au moins 1.5 mm de Æ pour les câbles en cuivre et pattes soudées). Nous n’avons fait aucunes considérations énergétiques, mais le poids est lié à la vitesse (en montée : si Pä  Þ V æ ).

Conclusion :

Sachez qu’avec de très gros moteurs électriques industriels, on arrive à atteindre des rendements de 95, 98 %, et sur des hélice de 4 m de diamètre à pas variable, un rendement pour un certain régime : 85 %, soit un rendement total d’environ 82 %, si nous n’arrivons qu’à 50 %, c’est à cause de la petite taille de nos matériel !   Si vous montez un réducteur sur vôtre moteur, préférez ceux montés sur roulements à billes et à courroie crantée : ils ont un meilleur rendement que des pignons et amortissent mieux les démarrages brutaux.

Vous serez de toute façon confronté au problème de la différence entre la théorie et la pratique : le passage du statique au dynamique ! En vol, le moteur consomme moins (c’est heureux) et il tourne plus vite.   Les améliorations que nous pouvons  attendre de notre matériel sont la masse et la capacité des accus, qui pénalisent trop les qualité de vol du modèle (des accus SCR ou rouges absolument au delà de 10 A).    Enfin, prenez autant de précautions avec un moteur électrique que thermique : une impulsion et un démarrage brusque suffisent à provoquer une blessure sérieuse.

Voilà les éléments théoriques et techniques pour bien appréhender le problème des propulsions électriques, nous n’avons rencontré aucune difficulté majeure sur notre montage, les résultats s’avèrent bons mais attention : les conditions en vol ne sont pas celles de notre montage, prévoyez toujours un peu plus de puissance si vous le pouvez, sur ce, nous vous souhaitons bons calculs et bon vols, avec Looping évidemment, et peut-être à bientôt avec une série de tests sur plus de moteurs, des questions, des problèmes, n’hésitez pas à écrire à la revue qui transmettra.

F     Limites de mon étude : les lois données, et les explications qui sont fournies sont valables pour nos moteurs alimentés avec une tension continue (loi des noeuds, loi d’additivité des tensions), le chariot a été ramené à un point : son centre de gravité, ces résultats sont valables pour des vitesses inférieures à la  compressibilité de l’air (» 200 m.s-1).

Les unités sont données en Unités du Système International, les masses sont en kilos mais sur Terre on pèse des kilogrammes poids. Les valeurs données le sont aux erreurs d’expérience près » 5 % (voir plus haut) , Humidité :

70 %, Pression : 1024 Mb, Température : 20 °C. (Au niveau de la mer : 1013 mb, 15 °C : r = 1.225 kg/m3).